| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Nguyễn Ngọc Hải Trang | DS Nguyễn Thị Tuyết Nga | BS CKII. Nguyễn Đức Trí |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | PTK Dược-VT, TBYT | Giám đốc |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Phiên bản | Nội dung sửa đổi | Vị trí | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mục đích

Tài liệu này hướng dẫn nhân viên thực hiện tiêm chủng tại điểm tiêm chủng bảo quản vắc xin/dung môi bằng phích vắc xin theo đúng qui định, giảm thiểu các sai sót và tác động môi trường xung quanh (nhiệt độ, ánh sáng...) ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin.

Bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng là khâu cuối cùng trước khi vắc xin được sử dụng cho đối tượng tiêm chủng. Việc bảo quản vắc xin không đúng quy trình có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động tiêm chủng, vắc xin rất dễ hỏng do tiếp xúc với nhiệt độ cao, nhiệt độ đông băng hoặc tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đối với lọ vắc xin đã mở.

2. Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho các loại vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR).

- Áp dụng cho Khoa/Phòng/Trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cam Lâm.

- Nhân viên thực hiện tiêm chủng tại điểm tiêm chủng.

- Chuyên trách TCMR kiểm tra, giám sát định kỳ.

3. Trách nhiệm thực hiện

- Nhân viên thực hiện tiêm chủng tại điểm tiêm chủng.

4. Các thiết bị liên quan

- Phích vắc xin.

- Bình tích lạnh đã được rã đông.

- Nhiệt kế, chỉ thị nhiệt độ đông băng điện tử (nếu có).

5. Quy trình

5.1. Nguyên tắc chung:

Nếu vắc xin được bảo quản trong tủ lạnh, hòm lạnh thì trong buổi tiêm chủng cần chuyển vắc xin sang phích vắc xin để tránh mở tủ lạnh/hòm lạnh nhiều lần (không áp dụng trong trường hợp tiêm vắc xin đơn lẻ, ví dụ tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sau sinh trong vòng 24 giờ…).

5.2. Rửa tay: Nhân viên phải rửa tay trước khi cầm vào hộp, lọ vắc xin.

5.3  Nội dung thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trước buổi tiêm chủng |  |
| 1 | Chuyển vắc xin từ tủ lạnh/hòm lạnh vào phích vắc xin theo Quy trình đóng gói vắc xin vào phích vắc xin (QT-07). | Chuyên trách TCMR/Nhân viên thực hiện tiêm chủng. Trưởng Trạm Y tế kiểm tra, giám sát. |
| 2 | Trong buổi tiêm chủng |  |
| 2.1 | Đặt phích vắc xin ở trên bàn, chỗ mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. | Nhân viên thực hiện tiêm chủng. |
| 2.2 | Chỉ mở phích lấy vắc xin và mở lọ vắc xin khi có đối tượng đến tiêm chủng. Kiểm tra nhiệt kế trong phích vắc xin trước buổi tiêm chủng và khi kết thúc để đảm bảo nhiệt độ trong phích vắc xin ở +20C đến +80C. | Nhân viên thực hiện tiêm chủng. |
| 2.3 | Cài các lọ vắc xin nhiều liều đã mở vào đường rạch nhỏ trên miếng xốp trong phích vắc xin trong suốt buổi tiêm chủng. Để lọ vắc xin theo chiều thẳng đứng, đáy lọ lọt qua miếng xốp để giữ lạnh suốt buổi tiêm chủng, phần trên nắp lọ không chạm vào miếng xốp. | Nhân viên thực hiện tiêm chủng. |
| 3 | Kết thúc buổi tiêm chủng |  |
| 3.1 | Kiểm tra các bình tích lạnh đã tan hết đá bên trong hay chưa, nếu bình tích lạnh đã tan hết đá bên trong (hoặc đá bên trong phích vắc xin đã tan hết) cần phải thay bình tích lạnh hoặc bổ sung thêm đá nếu còn bảo quản vắc xin trong phích vắc xin. | Nhân viên thực hiện tiêm chủng. |
| 3.2 | Để những lọ vắc xin chưa mở vào tủ lạnh và đặt trong hộp riêng ghi “Ưu tiên sử dụng trước”. | Nhân viên thực hiện tiêm chủng. |
| 3.3 | Loại bỏ những lọ vắc xin đã mở/đã pha hồi chỉnh chưa sử dụng hết. | Nhân viên thực hiện tiêm chủng. |

6. Lưu trữ tài liệu

| TT | Tên hồ sơ | Hình thức lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theo dõi nhiệt độ tủ lạnh bảo quản vắc xin hàng ngày | Hồ sơ | 5 năm |
| 2 | Sổ quản lý bảo quản vắc xin. | Hồ sơ | 5 năm |

7. Tài liệu tham khảo

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc triển khai  “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy địnhchi tiết một số điều trong Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động  tiêm chủng.

- Quyết định số 1730/QĐ-BYT ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn bảo quản vắc xin".

- WHO (2015), Tài liệu “Thực hành tiêm chủng”.

8. Biểu mẫu và phụ lục kèm theo

Phụ lục I: SỔ QUẢN LÝ VẮC XIN, BƠM KIM TIÊM, HỘP AN TOÀN

BỘ Y TẾ

DỰ ÁN TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

SỔ QUẢN LÝ

VẮC XIN, BƠM KIM TIÊM, HỘP AN TOÀN

DÙNG CHO TUYẾN XÃ, PHƯỜNG

16/10 TCMR

Xã, phường: ………………………………………

Huyện, quận : ………………………………………

Tỉnh, thành phố:……………………………………..

Năm 20… - 20…

Năm 20……..