| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Nguyễn Ngọc Hải Trang | DS Nguyễn Thị Tuyết Nga | BS CKII. Nguyễn Đức Trí |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | PTK Dược-VT, TBYT | Giám đốc |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Phiên bản | Nội dung sửa đổi | Vị trí | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mục đích

- Tài liệu này hướng dẫn cách làm đông băng và rã đông bình tích lạnh đúng. Bình tích lạnh được sử dụng để bảo quản vắc xin trong hòm lạnh hay phích vắc xin.

- Việc làm đông băng và rã đông bình tích lạnh không đúng quy trình có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng của vắc xin. Đưa ra quy trình làm đông băng và rã đông bình tích lạnh để đảm bảo quá trình bảo quản vắc xin đúng, bảo quản vắc xin an toàn, chất lượng.

- Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho các loại vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR).

- Áp dụng cho Khoa/Phòng/Trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cam Lâm.

- Nhân viên quản lý kho vắc xin, dung môi. Nhân viên được phân công giao/nhận vắc xin, dung môi thực hiện.

- Trưởng khoa Dược-VT, TBYT; Chuyên trách TCMR kiểm tra, giám sát định kỳ.

- Trách nhiệm thực hiện

- Nhân viên quản lý kho bảo quản vắc xin: thủ kho, phụ kho.

- Khoa Dược-VT, TBYT có trách nhiệm giám sát việc thực hiện của nhân viên quản lý kho vắc xin.

4. Các thiết bị liên quan

-  Tủ đá hoặc tủ lạnh có ngăn làm đá.

-  Bình tích lạnh (BTL).

-  Khăn lau khô.

5. Quy trình

| TT | Nội dung công việc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính nhu cầu bình tích lạnh - Chuẩn bị đủ số BTL cần dùng. Lưu ý kích thước của các BTL phải phù hợp với loại hòm lạnh và phích vắc xin. - Tính thời gian cần thiết để làm đông băng BTL (tối thiểu 24 giờ). | Nhân viên quản lý kho/người giao, nhận vắc xin |
| 2 | Làm đông băng bình tích lạnh - Bước 1: Đổ nước sạch vào các BTL đến vạch quy định. Đậy nắp chặt. Cầm ngược BTL lắc mạnh kiểm tra để đảm bảo không bị hở. - Bước 2: Để BTL đứng hoặc nghiêng trong khoang làm đá ít nhất 24 giờ để làm đông băng hoàn toàn nước trong các bình tích lạnh. - Bước 3: Lấy BTL đã đông băng ra khỏi khoang làm đá và đóng cửa tủ lạnh lại. | Nhân viên quản lý kho/người giao, nhận vắc xin |
| 3 | Rã đông bình tích lạnh - Bước 1: Để các BTL đã đông băng ở nhiệt độ phòng cho đến khi đá bên trong bắt đầu tan chảy. - Bước 2: Kiểm tra xem BTL đã đạt yêu cầu chưa bằng cách lắc và nghe thấy tiếng “óc ách”. - Bước 3: Lau khô bình tích lạnh trước khi xếp vào hòm lạnh/phích vắc xin. | Nhân viên quản lý kho/người giao, nhận vắc xin |

6. Tài liệu tham khảo

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc triển khai  “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy địnhchi tiết một số điều trong Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động  tiêm chủng.

- WHO (2015), Tài liệu “Thực hành tiêm chủng”.